Le dipôle demi-onde

On étudie une antenne demi-onde de hauteur 2.l et de diamètre ϕ.

On a : 2 l = 70 mm, ϕ = 1.3 mm (Ce sont les dimensions de l'antenne du TP)

- Calculer la fréquence de résonance f0 d'une antenne infiniment mince de même hauteur.

- Rappeler l’expression de la puissance émise par unité d’angle solide U(θ,φ) du dipôle demi-onde. Tracer le diagramme de rayonnement dans les plans E et H en coordonnées polaires.

- Calculer la résistance de rayonnement de cette antenne. On donne :

0πcos2(π2cosθ)sinθdθ=1.219

- Calculer la valeur de la directivité.

- La fréquence de résonance d'une antenne épaisse (ϕ ≠ 0) est f ≠ f0. Cette fréquence peut être calculée (approximativement) à l'aide du modèle suivant : on considère qu'une antenne épaisse se comporte comme une antenne infiniment fine terminée à chaque extrémité par un condensateur de valeur C0=4ϵ0Φ.

Calculer la valeur de la fréquence de résonnance f de l’antenne. En déduire la valeur du facteur de raccourcissement K=|λ4-l|λ4

On pourra utiliser l’impédance caractéristique d’un conducteur cylindrique de longueur l et de rayon a :

Zc=60ln(2la)

- Montrer qu'au voisinage de la résonance, l'antenne est équivalente à un circuit résonant série.