Rayonnement par un guide ouvert

On souhaite déterminer le rayonnement à 10 GHz par le guide d’onde WR90, lorsque l’extrémité est ouverte. On donne 2a x 2b = 0.9’’ x 0.4’’ (22.86mm x 10.16mm)

On rappelle l’expression du champ dans l’ouverture :

E=E0cosπx2aey 		(pour – a < x < a   et   – b < y < b)

- Quels sont les plans E et H ?

- Montrer que dans le plan E, on a :

rθ=sin2⁡(k bsinθ)(k bsinθ)2

- Combien y a-t-il de lobes en avant de l’ouverture ?

- Quelle est la valeur de r en dB, à 90° de la normale ?

- On montre que la caractéristique de rayonnement dans le plan H est :

rθ=cos2θ cos2(k asinθ)1-2kaπ sinθ22

  - Combien y a-t-il de lobes en avant de l’ouverture ?

  - Quelle est la valeur de r en dB à 90° de la normale ?

- Montrer que l’on peut calculer le gain de l’antenne, à partir de la connaissance du champ lointain, dans la direction du maximum, et à une distance r par :

G=r2Efar2(r)60 Pabs

- On trouve à l’aide d’une simulation que :

• l’intensité du champ électrique à 1 m, est égale à 14,1 V/m, lorsque l’on envoie 1 W dans le guide d’onde.

• 𝜃E ≈ 111°

• 𝜃H ≈ 68°

  - Calculer la valeur de G

  - Calculer les valeurs suivantes, en dB :

      - 4 πSλ2

      - 36400θE° θH°

  - Conclure

- L’impédance caractéristique du guide d’onde est donnée par :

RC=η1-λ024 a2

Calculer la valeur de RC